面向商用车智能终端的数据接入、协议解码、设备兼容
和数据治理平台组件产品说明书

- 产品概述

本系统是一套面向车联网（IoV）、智能运输管理、工程车辆监管、车辆远程诊断等应用场景的数据接入与协议解析中间件。

系统基于JT/T 808道路运输车辆卫星定位系统通信协议体系，并针对VJT.04.090车辆终端扩展协议进行深度适配，实现从终端原始通信数据到结构化业务数据的自动转换。

通过协议解析引擎、数据模型映射、扩展字段动态识别、多协议兼容等核心技术，实现不同厂商、不同型号车辆终端的数据统一接入。

二、系统总体架构

系统采用分层模块化设计：

三、核心功能模块

模块一：多协议通信接入模块

功能描述

负责与车辆终端建立数据通信链路，实现终端上传数据的实时接收、缓存和转交。

支持：

- TCP长连接通信

- UDP数据接入

- 原始HEX数据流接收

- 多终端并发接入

- 异常连接恢复

技术特点

（1）面向字节流的数据接入机制

区别于传统字符串处理方式，系统采用二进制帧流解析模型，对车辆终端上传的数据进行字节级处理。

能够有效避免：

- 半包

- 粘包

- 数据截断

- 非法字符干扰

（2）终端会话管理

系统通过终端唯一标识建立逻辑会话：

包括：

- 终端手机号识别

- 通信流水号跟踪

- 数据帧关联

模块二：协议帧解码引擎

功能描述

实现JT/T808协议基础框架解析。

支持：

- 消息ID识别

- 消息体属性解析

- 数据加密方式识别

- 分包机制处理

- 校验码验证

核心能力

智能协议识别

系统通过消息头特征自动识别：

0704  位置数据批量上传

0200  位置信息上传

0900  数据透传

8001 平台通用应答

自动进入对应解析流程。

模块三：VJT.04.090扩展协议解析模块

产品价值核心模块

功能描述

针对车辆智能终端厂商扩展协议VJT.04.090进行深度解析。

实现：

- 扩展消息识别

- 专用数据流解析

- 外设数据解析

- OBD数据解析

- 工况数据解析

支持数据类型

1.车辆基础运行数据

包括：

- 车辆位置

- 行驶速度

- 行驶方向

- 定位时间

- GPS状态

2.车辆动力系统数据

包括：

- 发动机转速

- 冷却液温度

- 燃油状态

- 电池状态

- 电压信息

3.车辆工况数据

支持：

- 环卫车辆作业状态

- 工程车辆状态

- 专用车辆设备状态

模块四：动态TLV数据解析模块

功能描述

针对JT808附加信息和VJT扩展字段采用动态TLV解析架构。

数据结构：ID   长度   数据内容

系统无需修改核心代码即可扩展新的设备字段。

技术优势

传统方式：

新增字段  修改代码  重新发布

本系统：

新增字段定义  加载配置  自动解析

提升协议适配效率。

模块五：批量位置数据解析模块

功能描述

针对0704位置批量上传消息，实现多点轨迹数据快速解析。

支持：

- 多位置点解析

- 数据长度校验

- 时间连续性分析

- 轨迹数据生成

核心处理：

0704

数据数量   位置数据1  位置数据2  位置数据N

模块六：数据标准化输出模块

功能描述

将复杂协议数据转换为统一业务数据模型。

输入：7E 02 00 ...

输出：

支持输出

- JSON

- 数据库对象

- API接口模型

- Web展示模型

模块七：协议异常诊断模块

功能描述

针对车联网环境复杂性，提供协议异常分析能力。

自动检测：

- 非法转义

- 长度异常

- 数据截断

- 字段越界

- 未知扩展ID

例如：

7D00

非法转义  定位异常字节位置

提高现场问题定位效率。

模块八：协议扩展管理模块

功能描述

提供面向未来设备升级的扩展机制。

支持：

- 新消息ID快速接入

- 新附加字段注册

- 新车型协议适配

实现：

“一套解析框架，多型号终端兼容”。

模块九：原始数据采集与审计存储模块

功能描述

系统提供终端通信数据全生命周期管理能力，对车辆终端上传的原始通信数据进行自动采集、分类存储和追踪管理。通过原始数据留存机制，实现车辆通信过程的完整记录，为协议调试、设备兼容分析、异常追踪以及数据回溯提供可靠依据。

1. 原始通信数据实时采集

系统在通信接入层对终端上传的数据流进行实时捕获。

支持：

- TCP数据流采集

- UDP数据采集

- 原始HEX报文保存

- 数据接收时间记录

- 终端身份关联

数据链路：

车辆终端 通信服务器 原始数据采集模块  协议解析引擎  结构化数据

2. 数据包级独立存储机制

不同于传统日志系统仅保存文本信息，本系统采用数据包级归档方式。

每一个通信数据包独立生成数据文件：

例如：

文件包含：

- 接收时间

- 终端号码

- 原始HEX数据

- 消息类型

- 解析结果

- 异常信息

3. 数据可追溯机制

通过原始数据和解析结果双向关联，实现：

解析结果  定位原始报文  重新执行解析  验证解析逻辑

应用场景：

- 客户现场问题分析

- 新车型协议适配

- 终端厂商联调

- 数据质量验证

模块十：数据接口转发服务模块

功能描述

系统提供标准化数据输出能力，将解析后的车辆明文数据通过接口方式推送业务系统。

支持未来扩展：

- HTTP API接口

- WebSocket实时推送

- MQTT消息发布

- 数据库同步

- 消息队列转发

数据流转架构

车辆终端  协议接入  解析引擎  数据标准化  接口服务层  业务平台

接口输出示例

原始：7E0200......
	解析：

业务系统无需了解JT808协议，即可直接使用车辆业务数据。

四、产品技术特点

1. 高兼容性

支持：

- JT/T808标准协议

- VJT扩展协议

- 厂商私有扩展字段

2. 高扩展性

采用：

- 模块化解析

- 字段映射机制

- 动态数据模型

降低后期维护成本。

3. 高可靠性

具备：

- 数据完整性校验

- 长度一致性检测

- 异常定位机制